Приложение №1 к муниципальному контракту №____ от ________г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

| 1 | Основные технические параметры для разработки проекта | О1бщая протяженность дороги 1100 метров имеет 3 участка: а) участок №1 – 800 метров при ширине 6 метров, имеет 6 съездов на обе стороны, пешеходные дорожки 1,2 метра по обе стороны дороги, 1 стоянка, бордюры; б) участок №2 – 160 метров при ширине 5 метров, имеет 3 съезда, пешеходные дорожки шириной 1,2 метра с одной стороны, бордюры; в) участок №3 – 140 метров при ширине 4 метра, пешеходные дорожки 1,2 метра шириной по обе стороны дороги, 1 стоянка, бордюры; - освещение на всех участках одностороннее; - покрытие асфальто–бетонное. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Отсутствую. Всю необходимую исходно-разрешительную документацию подрядчик получает самостоятельно за счет собственных средств. |
| 3 | Основные требования к разработке проекта | Проектные решения должны быть разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно – технических документов. Подрядчик самостоятельно за счет собственных средств обеспечивает положительное заключение государственной экспертизы. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения государственной экспертизы. Подрядчик за счет собственных средств обеспечивает проведение археологических полевых работ и историко-культурной экспертизы. При необходимости выполнить переустройство (вынос и защита) коммуникаций, попадающих в зону строительства проектируемого объекта, предварительно согласовав с эксплуатирующей организацией. Разработать проект планировки и межевания территории. Постановку на кадастровый учет полосы отвода выполняет подрядчик. |
| 4 | Особые требования проектирования | При разработке проекта выезд на место обязателен. Согласование с заказчиком основных моментов. Рассмотреть возможные варианты строительства, разработать технические решения по рекомендуемому варианту, определить оптимальные схемы и конструкции, определить объемы работ, продолжительность строительства, провести расчет социально-экономической (общественной) эффективности |
| 5 | Требования к сдаче проекта Заказчику | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 06.02.2008 г. (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006, от 15.02.2011 № 73, от 25.06.2012 № 628, от 02.08.2012 № 788, от 22.04.2013 № 360, от 30.04.2013 № 382, от 08.08.2013 № 679, от 26.03.2014 № 230, от 10.12.2014 № 1346, от 28.07.2015 № 767, от 27.10.2015 № 1147, от 23.01.2016 № 29, от 12.11.2016 № 1159, от 28.01.2017 № 95, от 28.04.2017 № 506, от 12.05.2017 № 563, от 07.07.2017 № 806, от 08.09.2017 № 1081, от 13.12.2017 № 1541, от 15.03.2018 № 257, от 21.04.2018 № 479, от 17.09.2018 № 1096, от 06.07.2019 № 864) |
| 6 | Срок предоставления проекта Заказчику | 4 месяца |